CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-824/7

Budva, 03.04.2019.godine

IZMJENA  TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTOVRENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA I RADOVA NA ODRŽAVANJU GRADSKE INFRASTRUKTURE ,  BROJ 1

U skladu sa članom  55 Zakona o javnim nabavkma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) objavljujemo  izmjenu  i dopunu Tenderske dokumentacije 01-824/6, u dijelu tehničke specifikacije,  za sljedeće  stavke   koje  se mijenjaju  i glase:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada metalne ograde | Potrebno je nabaviti materijal, metalne crne kutije, presjeka do 60mm x 2mm. Profil stuba za ogradu je ᴓ60, ispuna je cca ᴓ60, na odstojanju od 10cm. Visina ograde je cca 110cm. Izrada ograde, farbanje, prevoz do mjesta ugradnje i ugradnja | m’ | 120 |
| 2 | Izrada metalne ograde | Nabavka materijala metalne crne kutije 180mm x 80mm x 5mm, kutija (80mm x 80mm x 3mm) i flaha (40mm x 5mm). Izrada ograde, farbanje, prevoz do mjesta ugradnje i ugradnja Visina ograde je cca 110cm, stubovi su kutija 80x80x3mm na rastojanju od 1,5m, kao i donja kutija, a završna horizontalna kutija je 1800x800x5mm. Ispuna je od flaha 40x45mm na rastojanju od 10cm | m’ | 90 |
| 7 | Slivnička dvodjelna gusana rešetka | Nabavka dvodjelne gusane rešetke sa okvirom, uklanjanje postojeće oštećene, rezanje i štemanje postojećeg betona, šalovanje armiranje, ugradnja rešetke i betona Slivničke rešetke su dimenzija 66x66cm | kom | 12 |
| 8 | Metalni stubići | Nabavka cijevi O76mm x 3 mm. Izrada metalnih stubića sa poklopcem. Kopanje rupe i betoniranje stubića Visina stubića je 90cm | kom | 240 |
| 9 | Izrada zaštitne ograde | Ograda se radi od kutija 30 x 30 x 3mm, visine 1m, farbanje u crnoj boji , prevoz do mjesta ugradnje i ugradnja Ograda je od istog profila sa 3 horizontalne kutije sa vertikalnom ispunom istog profila rastojanja 10 cm | m' | 220 |
| 11 | Popravka pješačkih staza | Uklanjanje postojećih oštećenih mermernih ploča utovar i prevoz na deponiju, nabavka novih mermernih ploča debljine 5cm, prevoz do mjesta ugradnje i ugradnja . Napomena: Mermerne ploče treba prilagoditi postojećem stanju staze, trotoara. Mermerne ploče su dimenzije cca 10x10cm | m2 | 65 |
| 12 | Popravka ploča na trotoarima i šetalištima | Nabavka i ugradnja raznih ploča. Uklapati po postojećem stanju. Behaton ploče dimenzija 20x8cm | m2 | 190 |
| 15 | Izrada pocinkovane zaštitne ograde, visine 1m | Ograda se radi od pocinkovane cijevi Ø60mm kao noseće konstrukcije sa pocinkovanim postoljem 25 x 25cm x 10mm sa unutrašnjim pocinkovanim cijevima Ø16mm na rastojanju od 12cm, prevoz do mjesta ugradnje i ugradnja. Stubovi su na razmaku 1,5m | m' | 190 |

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u sastavu:

1) Milica Lazić, dipl. pravnik            predsjednik     _______________________,

2) Saša  Unčanin, dipl.ekonomista                  član   _______________________,

3) Miroslava Kunjić, dipl. ekonomista            član   _______________________.