OBRAZAC 1

OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/20-3249/3

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 148

Budva, 31.12.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Budva objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA IZMIJEŠTANJU VODOVODNOG KRAKA OD HOTELA “MAESTRAL” DO PLAŽE KAMENOVO

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	10

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…15

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	15

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	16

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	16

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	19

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	20

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	21

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice/a za davanje informacija: Bojana Rajković, dipl.pravnik, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB : 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067/240-209 | Faks: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Robe

 Usluge

  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka ustupanja izvođenja radova na izmiještanju vodovodnog kraka od hotela “Maestral” do plaže Kamenovo.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i cjevovoda za kanalizaciju

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina

 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: izvođenja radova na izmiještanju vodovodnog kraka od hotela “Maestral” do plaže Kamenovo je posao čije je izvođenje neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu, skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjeline je 495867.80 €.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

 Da

 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

 Da

 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Posebni oblik nabavke

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da

 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke: _________________________.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

  za obavljanje djelatnosti,

  ekonomske i finansijske sposobnosti, i/ili

  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

 dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

   ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018);

- Licencu (ovlašćenje - uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

Osim navedenih dokaza za ovlašćene inženjere - lica, potrebno je dostaviti i dokaze: licence sa odgovarajućim smjerom ili diplome o završenom fakultetu (VII1 stepen obrazovanja) odgovarajućeg smjera za sledeće inženjere:

- diplomiranog inženjera građevinarstva - smjer konstruktivni.

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijevaju se radova na izgradnji cjevovoda prečnika minimum Ø 225 (ili više) u dužini od minimum 300 metara.

 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- 1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke;

Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponudjeni parametar iznad predvidjenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički;

- 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

  potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke, licence za ovlašćene inženjere i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za inženjere koji će biti imenovani od strane ponudjača).

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

   je u postupku stečaja ili likvidacije;

 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

  je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

  je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

- cijena 70 bodova

- kvalitet 30 bodova

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

 Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 12.02.2021. godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  12.02.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama  Opštine Budva,  kancelarija 48  ulica Trg Sunca br.3.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

 ne

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

 da

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PREDMJER RADOVA

Obaveza ponudjača je da u jedinične cijene uračuna troškove za sve aktivnosti neophodne za izvršenje svake pojedinačne pozicije radova, a sve u skladu sa projektom, tehničkim opisom pozicija radova, važećim standardima i propisima:

Nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala, dopremu  mehanizacije,  opreme  i  alata, obezbjeđenje gradilišta, obezbjedjenje deponije, angažovanja adekvatne radne snage, održavanje i upotrebu instrumenata, opreme i mehanizacije, geodetske radove gdje to nije posebno naglašeno, dobijanje atesta od ovlašćenih institucija, nabavku, isporuku i montažu opreme, skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od nepropisnog ponašanja, troškove zaštite na radu, kao i sav sitni nespecifirani materijal i rad koji je Ponuđač dužan da predvidi i ukalkuliše u ponuđenu cijenu, a koji je neophodan za dovodjenje svake pojedinačne pozicije u funkcionalno stanje.

Ponudjač je obavezan da prije davanja ponude detaljno prouči tehničke uslove, koji su sastavni dio projekta, obiđe predmetnu lokaciju i upozna se sa stanjem na terenu, kako bi stekao jasnu sliku o obimu i vrsti radova i ukalkulisao stvarne troškove u jedinične cijene predmetnih pozicija radova.

Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova.

Izvođač je dužan da vodi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija, i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja.

Izvođač je dužan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventalne štete materijalno odgovoran.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
|  | Izvođenje radova na izmiještanju vodovodnog kraka od hotela “Maestral” do plaže Kamenovo u skladu sa Glavnim projektom hidrotehničkih istalacija – vodovod – izmiještanje magistralnog cjevovoda, urađen od strane “Oliver Ing” d.o.o. Budva. Revident je „Sedam-Ing” d.o.o. Podgorica. | Verifikacija i određivanje izvedenog stanja postojećih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda u širini od 5 m. Ova pozicija uključuje detekciju postojećih podzemnih instalacija korišćenjem specijalnih uređaja za detektovanje istih. Dobijeni rezultati trebaju se unijeti u topografskoj karti. Ovo treba priložiti prije početka radova radi izbjegavanja oštećenja podzemnih instalacija. Sva moguća oštećenja podzemnih instalacija padaju na teret izvođača radova. | m' | 950,00 |
|  |  | Iskolčenje trase cjevovoda prema situaciji, sa označavanjem svih važnijih točaka na terenu, a sve vezano na geodetsku mrežu - repere. Stavkom je uključena i izrada pripadajudeg elaborata iskolčenja od ovlaštenog geodeta. U cijeni je potrebno uračunati i eventualna obnova iskolčenja tijekom izvođenja radova. Za vrijeme radova na iskolčenju potrebno je osigurati prisustvo predstavnika nadležnog komunalnog poduzeda, a koji se ukazati na položaj postojedeg cjevovoda na trasi. Obračun po m’ iskolčene trase. Napomena: Potrebno je prilikom iskolčenja pozvati voditelkja gradilišta i nadzornog inžinjera. | m' | 950,00 |
|  |  | Šlicovanje mjesta ukrštanja sa postojećom infrastrukturom sa ciljem definisanja tačnog položaja postojećih instalacija, obračun po komadu | kom | 10,00 |
|  |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
|  |  | Mašinski i po potrebi ručni iskop rova za polaganje cijevi i iskop rova u zemljištu svih kategorija. Obračun količina je izvršen prema tabeli kubatura iskopa. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na dovoljnu udaljenost od ivice rova, radi slobodnog prolaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature iskopa, koje su sastavni dio Glavnog projekta, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 2 cm. Posebnu pažnju treba obratiti oko čuvanja otkrivenih postojećih instalacija koje će se naći na trasi. Iskop vršiti prema uzdužnom profilu. Obračun po m³. Cijena uključuje čišćenje, ravnanje u uklanjanje drveća i žbunja, šuta i otpada u zoni iskopa (ako je primjenjivo), građevinski pristup sve mehanizacije i ljudstva, ravnanje dna, nivelisanje, rad u vlažnim uslovima, skretanje vodenih tokova, ispumpavanje vode radi osiguranja normalnih radnih uslova, postavljanje, održavanje i uklanjanje privremenih puteva, prelaza, mostova i sl., korišćenje oplate za razupiranje rova, kao i obezbijeđenje saobraćajne signalizacije, oznaka, barikada i ljudstva za u cilju obezbjeđenja nesmetanog saobraćaja ljudi i vozila. | m3 | 3.550,00 |
|  |  | Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm, prema nacrtu iz projekta. Sve neravnine sasjeći, a udubine popuniti materijalom iz iskopa. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 1.000,00 |
|  |  | Posteljica cijevi na dnu rova izvodi se od pjeskovitog materijala 0-4 mm. Materijal se razastire cijelom širinom rova i zbija do zahtijevanog stepena zbijenosti tako da njegova debljina ispod cijevi ostane najmanje (10+ D/10) cm poslije zbijanja (D je prečnik cijevi u cm). Ako je dno rova u stenovitom materijalu ili onom koji sadrži komade kamena, posteljica mora biti zahtijevane debljine iznad najviših kamenitih dijelova dna rova. Ni u kom slučaju cijev ne smije da leži nijednim svojim dijelom na kamenitom dnu rova. Prostor oko cijevi i 10 cm iznad vrha cijevi, nasipa se pijeskom. | m3 | 1.354,00 |
|  |  | Mašinsko i ručno zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa, nakon završene izrade obloge cijevi. Zatrpavanje izvoditi u slojevima 30-40 cm. Materijal mora biti prirodne vlažnosti, bez krupnih komada i otpada (veličina zrna do 6 cm), a zatrpavanje se vrši uz nabijanje do min. 40 MPa. Obračun po m3 izvedenih radova. | m3 | 1.550,00 |
|  |  | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na za to predviđenu deponiju. Mjesto deponovanja odobrava nadležna komunalna služba. U cijenu je uključen i trošak deponpovanja, odvoza i utovara materijala nakon iskopa. Obračun po količini odvoza, tj. iskopa u sraslom stanju | m3 | 3.100,00 |
|  |  | INSTALACIONI RADOVI- MEHANIČKA OPREMA |  |  |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja tuljka sa letećim prirubnicama. Materijal izrade tuljaka je PeHD PE100, SDR17. Isporučuju se sa mobilnim prirubnicama koje su izrađene od čelika, spolja zaštećene plastifikacijom. Bušenje rupa na prirubnicama u skladu sa EN 1092-2. Radni pritisak NP=10 (minimum). DN 500 mm. Prirubnica DA/DN 500/500. Tuljak izrađen po standardu EN12201. | kom | 16,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja tuljka sa mobilnom prirubnicom. Materijal izrade tuljaka je PeHD PE100, SDR17. Isporučuju se sa mobilnim prirubnicama koje su izrađene od čelika, spolja zaštećene plastifikacijom. Bušenje rupa na prirubnicama u skladu sa EN 1092-2. Radni pritisak NP=10 (minimum). DN (spoljni prečnik) 225 mm. Prirubnica DA/DN 225/200. Tuljak izrađen po standardu EN12201. | kom | 20,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja tuljka sa mobilnom prirubnicom.Materijal izrade tuljaka je PeHD PE100, SDR17. Isporučuju se sa mobilnim prirubnicama koje su izrađene od čelika spolja zaštećene plastifikacijom. Bušenje rupa na prirubnicama u skladu sa EN 1092-2. Radni pritisak NP=10 (minimum). DN (spoljni prečnik) 110 mm. Prirubnica DA/DN 110/100. Tuljak izrađen po standardu EN12201. | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja T komada. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2, NP=10. DN500/100 mm | kom | 3,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga T komada. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN500/200 mm | kom | 3,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga T komada. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN200/200 mm | kom | 3,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga T komada. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni livEN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN200/150 mm | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga T komada. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN200/100 mm | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG FITINGA montazno demontaznog komada - MDK. Materijal izrade EN GJS400-nodularni liv EN1563. Zaštičen spolja i iznutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnica prema EN1092-2. NP10 DN500 | kom | 2,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga montzno demontaznog komada - MDK.Materijal izrade EN GJS400 -nodularni liv EN1563. Zaštičen spolja i iznutra plastifikacijom min250 mikrona. Prirubnica prema EN1092-2. NP10 DN200 | kom | 2,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja zatvarača. Zatvarači su sa reduktorom i dvostruki ekscentrom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Materijal tijela GJS400 nodularni liv EN1563, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine min. 250 mikrona; DN500mm | kom | 3,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradja zatvarača. Zatvarač sa gumenim tijelom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN558-1. Materijal tijela poklopoca EN GJS400 plastificirano spolja i iznutra debljine min. 250 mikrona. DN200 PN10 | kom | 8,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradja zatvarača. Zatvarač sa gumenim tijelom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN558-1. Materijal tijela EN GJS400 plastificirano spolja i iznutra debljine min. 250 mikrona. DN150 PN10 | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradja zatvarača. Zatvarač sa gumenim tijelom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN558-1. Materijal tijela EN GJS 400 plastificirano spolja i iznutra debljine min. 250 mikrona. DN100 PN10. | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga X komad blinda. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN200mm | kom | 1,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga luka 90°. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN500mm | kom | 10,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga FFK komad luk 45 °. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN500mm | kom | 10,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga Q komad luk 90 °. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2. NP=10. DN200mm | kom | 14,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja lLG fitinga FFK komad uk 45 °. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni liv EN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN200mm | kom | 10,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja LG fitinga Q komad luk 90 °. Materijal izrade je EN GJS400 – nodularni livEN 1563. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnice prema 1092-2 NP=10. DN100mm | kom | 6,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja vazdušnog ventila. Tjelo ventila EN GJS400 nodularni liv EN1563. Zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnica prema EN 1092-2. NP10 DN200 | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja flanšnog adaptera. Materijal izrade tijela i priteznog prstena je EN GJS-400 – nodularni liv EN1563, zaštićen spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnica prema EN1092-2. NP=10/16. Flanša DN500. Opseg 498-525 ili drugi pogodan za spajanje azbest-cementih cijevi Ø450 mm. | kom | 2,00 |
|  |  | Nabavka, transpoert i ugradnja flanšnog adaptera. Materijal izrade tijela i priteznog prstena je EN GJS-400 – nodularni liv EN1563, zaštićen spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. Prirubnica prema EN1092-2. NP=10/16. Flanša DN200 mm. Opseg 266-300, 258-298, 225-252, ili drugi pogodni za spajanje azbest-cementih cijevi Ø200 mm. | kom | 2,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka sa sopstvenom baterijom koja ima minimalni rok trajanja od 10 godina, LCD displejom, zaštitom IP 68, izdatim sertifikatom o kalibrisanju uređaja od strane proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na ugradnji prirubničkog mjerača protoka DN 500. Mjerač protoka mora biti kompatibilna sa SCADA sistemom koju koristi doo Vodovod i kanalizacija Budva. | kom | 1,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka sa sopstvenom baterijom koja ima minimalni rok trajanja od 10 godina, LCD displejom, zaštitom IP 68, izdatim sertifikatom o kalibrisanju uređaja od strane proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na ugradnji prirubničkom mjerača protoka DN 200. Mjerač protoka mora biti kompatibilna sa SCADA sistemom koju koristi doo Vodovod i kanalizacija Budva. | kom | 1,00 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska PN 10 bara minimum, spoljnog prečnika DN 500 mm. HDPE PE-100 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu treba dostaviti neophodne dokaze (sertifikate ili potvrde) kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, PN i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor C=1,25 minimum; minimalna vrednost SDR 17, pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. | m' | 860,00 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska PN 10 bara minimum, spoljnog prečnika DN 225 mm. HDPE PE-100 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu treba dostaviti neophodne dokaze (sertifikate ili potvrde) kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, PN i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor C=1,25 minimum; minimalna vrednost SDR 17, pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. | m' | 780,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja elektrofuzionih spojnica. Materijal izrade spojnice je PeHD PE100. Radni pritisak NP = 10 (minimum). Za spajanje cijevi spoljneg prečnika DN500. | kom | 6,00 |
|  |  | Nabavka, transport i ugradnja elektrofuzionih spojnica. Materijal izrade spojnice je PeHD PE100. Radni pritisak NP = 10 (minimum). Za spajanje cijevi spoljneg prečnika DN225. | kom | 6,00 |
|  |  | Nabavka , transport i ugradnja sitnog materijala neophodnog za montazu fazonerije: |  |  |
|  |  | Šarafi M24, duzine 100 mm, sa maticama i podloškama | kom | 240,00 |
|  |  | Šarafi M24, duzine 140 mm, sa maticama i podloškama | kom | 240,00 |
|  |  | Šarafi M20, duzine 120 mm, sa maticama i podloškama | kom | 240,00 |
|  |  | Šarafi M18 duzine 100 mm, sa maticama i podloškama | kom | 240,00 |
|  |  | Gumani dihtung 500 mm | kom | 24,00 |
|  |  | Gumeni dihtung 200 mm | kom | 24,00 |
|  |  | Gumeni dihtung 150 mm | kom | 4,00 |
|  |  | Gumeni dihtung 100 mm | kom | 12,00 |
|  |  | BETONSKI I ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI |  |  |
|  |  | Izrada betonskih anker blokova – ukrućenja cjevovoda od armiranog betona marke MB30. Ukrucenja su dimenzija prema grafičkom prilogu. Prosječna kubikaza betona po anker bloku uznosi 0.60 m3 betona Količina armature je 55kg/m3 betona. Cijena uključuje nabavku i ugradnju betona MB30 sa svim prethodnim radovima, oplatama, vezivanjem savijanjem i sječenjem armature, spojevima, smese za vodoneporopusnost i dr. Obračun po m3 ugrađenog armiranog betona. | m3 | 48,00 |
|  |  | Izrada betonskih šahti od armiranog betona make MB30 prema grafičkim prilozima. Količina armature je 82kg/m3 betona Cijena uključuje nabavku i ugradnju betona MB30 sa svim prethodnim radovima, oplatama, vezivanjem savijanjem i sječenjem armature, spojevima, smese za vodoneporopusnost i dr. Obračun po m3 ugrađenog armiranog betona. | m3 | 88,00 |
|  |  | Izrada betonske zaštitne ploče i zida iznad i/ili ispod cjevovoda na mjestima na kojima je to predviđeno. Cijena uključuje nabavku i ugradnju betona MB30 sa svim prethodnim radovima, oplatama, vezivanjem savijanjem i sječenjem armature i spojevima. Količina armature je 78kg/m3 betona Obračun po m3 ugrađenog armiranog betona. | m3 | 22,00 |
|  |  | MONTAŽA OPREME |  |  |
|  |  | Nabavka i montaža šahtnih poklopaca za teški saobraćaj, nosivosti 400 KN. Šaht svijetlog otvora fi600.Materijal izrade EN1563 duktilni liv D-400 sve u skladu sa EN124 | kom | 14,00 |
|  |  | Nabavka i montaža penjalica, za šahte po BS EN ISO 1461 | kom | 58,00 |
|  |  | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI |  |  |
|  |  | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja izgrađenog cjevovoda dužine 1.650,00 m sa svim elementima i objektima cjevovoda, od licenciranog geodete. | kom | 1 |
|  |  | Rezanje asfalta i vraćanje u prvobitno stanje. U cijenu radova uključeno je: rezanje asfalta, ugradnja sa kompaktiranjem osnove puta od šljunka, izrada betonske ploče spod asfalta, nabavka i ugradnja bitumenskog asfaltnog sloja BNHS -22 debljine d=6cm, a zatim nabavka i ugradnja završnog habajućeg sloja od asfalt- betona AB 11s, debljine 4cm u duzini od 180 m i širini prema detalju rova. Obračun po m2 izvedenih radova | m2 | 290,00 |
|  |  | Rezanje betaona i vraćanje u prvobitno stanje. U cijenu radova uključeno je: rezanje betona, ugradnja sa kompaktiranjem osnove puta od šljunka i izrada betonske ploče na vrhu rova. debljine d=12cm u dijelu betonskog parkinga pored amgistralnog puta, betonske staze uz obalu mora i betonskog puta od plaze prema tunelu Đevištenje u duzini od 190 m i širini prema detalju rova. Marka betona MB30. Jediničnom cijenom obuhvaćeno i armiranje mrežim Q188 u donjoj i gornjoj zoni. Obračun po m2 izvedenih radova | m2 | 285,00 |
|  |  | Uklanjanje pločnika sa pješačke staze na plazi i vraćanje istih u prvobitno stanje sa nabijanjem trena prije postavlanja ploćnika u dijelu od završetka betonske staze uz obalu mora do početka betonske staze prema tunelu Đevištenje u duzini od 130 m. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 180,00 |
|  |  | Vraćanje u prvobitno stanje terena u dionici od magistralnoog puta odnosno od betonskog parkinga do šetališta pored mora. U cijenu uračunato: |  |  |
|  |  | - izgradnja oštećenih stepenica dužine 11m širine 2m | m2 | 22 |
|  |  | - rekonstrukcija oštećenog potprnog zida konstantne širine. Potrebna količina betona za izgradnju potpornog zida je 9,5m3 MB30 sa utroškom 87kg armature po m3 betona. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi radovi na montaži dvostrane oplate i njegi betona | kom | 1 |
|  |  | - vraćanje u prvobitno stanje pješačkih staza i saobraćajnica betonom MB30 debljine 15cm u površini od 250m2 | m2 | 250 |
|  |  | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI |  |  |
|  |  | Izrada projekta saobraćajne signalizacije sa postavljanjem i održavanjem saobraćajne signalizacije i prikupljanje neophodne dokumentacije | kom | 1,00 |
|  |  | ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PRITISAK |  |  |
|  |  | Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak sa dezinfekcijom cjevovoda. Obračun po m' | m' | 1650 |

Projektant: „Oliver Ing” d.o.o. Budva.

Revident: „Sedam-Ing” d.o.o. Podgorica.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

 Rok izvršenja ugovora je 60 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

 Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva.

 Rok plaćanja je:  30 dana od dana prijema ovjerene privremene, odnosno okončane situacije.

 Način plaćanja je: virmanski.

 Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanom situacijom.

 Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ove nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa,

- razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, dok je izvodjač dužan da postupi po eventualnim primjedbama;

- Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.

 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

 Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

 Tehnike i metode građenja: u skladu sa Glavnim projektom.

 Uslove za primopredaju: konačni izveštaj stručnog nadzora.

 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja  identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca.

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova  na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova “Izmiještanju vodovodnog kraka od hotela “Maestral” do plaže Kamenovo”.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativna metoda na sledeći način:

- cijena 70 bodova,

Po formuli: broj bodova = najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 70

- kvalitet 30 bodova,

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrdjuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini ima predvidjene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predvidjeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 30.

- 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- 6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze Naručioca

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova koji su predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

- blagovremeno, ovjerene od stručnog nadzora privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju, dostavi naručiocu, koji će  po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze Izvodjača

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- vodi računa o obezbjeđenju  podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal I opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;

- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima  i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja  iz Ugovora;

- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT , kao i  sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,

- u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;

- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova stručnog nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni nadzor  nad  izvodjenjem  radova. Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Raskid ugovora

- jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu mjesečnu situaciju, okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

- sporazumni raskid ugovora

Naručilac i izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naručioca dostavljena za izvodjenje radova.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u skladu sa odredbama člana 150 ZJN.

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa .

Naknada štete

U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvodjač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko izvodjač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- 7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-426/20-3249/1

Budva,  30. decembar  2020. godine

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 148 iz Plana javne nabavke broj: 01-426/20-246/3  od 23.07.2020. godine za nabavku ustupanja izvođenja radova na izmiještanju vodovodnog kraka od hotela “Maestral” do plaže Kamenovo, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Marko Carević, Predsjednik

____________________

s.r.

Načelnik službe za javne nabavke, Tanja Simićević

____________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Mladen Mikijelj

Sekretar sekretarijata za investicije

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Službenik za javne nabavke, Bojana Rajković, dipl.pravnik

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Vukašin Mijatović, dipl. ing. arhitekture

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Sreten Tomović, dipl. ing. građ.

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Bojana Nedović, dipl. ing. građ.

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Ana Mršulja, spec. ing. građ.

____________________

s.r.

- 9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a