### OPŠTINA BUDVA

### Broj : 01-2304/4

Datum: 18.09.2018.godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, broj 01-1250/1 od 03.08.2017.godine, Opština Budva dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Kapisoda, načelnica Službe za javne nabavke, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 067240209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na izgradnji i opremanju kulinarskog kabineta u JUSMŠ “Danilo Kiš”.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Gradevinski radovi

45442100-8 Molerski radovi

39141400-6 Ugradne kuhinje

39141000-2 Kuhinjski namještaj i oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Destinacija1 | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage i sve poreze i doprinose na materijal. Cijenom uključiti i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nijesu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal, ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ. Sva oprema, svjetiljke, galanterija, prekidačka oprema i slično moraju imati odgovarajuće ateste, kao i sertifikate Crne Gore i Evropske unije, a garancija mora biti u zakonskom roku. |  |  |  |  |  |
| RAZVODNA TABLA |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-Faza1. Tabla je izrađena od dva puta dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje prema jednopolnoj šemi .Tabla je u zaštiti IP 55. U tabli ugraditi sledeću opremu | sklopka 1-0, iSW, 4P, 63A, "Schneider Electric", ili ekvivalentno |  | kom | 1 |
| 2. |  | Zaštitni uređaj diferencijalne struje, kombinacija prekidača I strujne zaštitne sklopke, 4P, 63/0,03A, tip ilD, ACTI 9 “Schneider Electric” ili ekvivalentno |  | Kom | 1 |
|  |  | Rastavljač snage INS 1-0-2, 4P, 63A, sa produženom osovinom I ručicom na vratima ormara, “Schneider Electric” ili ekvivalentno. |  | kom | 1 |
|  |  | tropolni zaštitni prekidač (3P), B, za 230V, 50Hz, nazivne struje 20A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", ili sličan |  | kom | 1 |
|  |  | tropolni zaštitni prekidač (3P), B, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", ili sličan |  | kom | 3 |
|  |  | jednopolni zaštitni prekidač (1P), B, za 230V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", ili sličan |  | kom | 16 |
|  |  | -jednopolni zaštitni prekidač (1P), B, za 230V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", ili sličan |  | kom | 5 |
| NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |
|  |  | ISporuka I ugradnja perforiranih nosača kablova-regala PNK 200, proizvođača PEKOM ili ekvivalentno. U cijenu uračunati I sav potreban material za montažu, napomena: ova Stavka se briše ukoliko nema spuštenih plafona u kuhinji |  | m | 25.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja kabla N2XH 5x16 mm2, od GRT do Razvodne table. Kabal se dijelom polaže po odgovarajućim fabričkim obujmicama iznad spuštenog plafona, dok se u betonskim zidovima I ploči postavljaju u odgovarajućim cijevima. U cijenu uračunati I povezivanje na oba kraja. |  | m | 10.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja kabla N2XH 5x4 mm2, od RT do potrošača (šporet-rerna). Kabal se polaže u cijevima po podu ispod košuljice. U cijenu uračunati I povezivanje na oba kraja. |  | m | 8.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja kabla N2XH 5x2,5 mm2, od RT do potrošača (friteza, trofazna priključnica, spoljne jedinice klime). Kabal se polaže po cijevima po podu ispod košuljice. U cijenu uračunati I povezivanje na oba kraja. |  | m | 56.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja kabla N2XH 3x2,5 mm2, od RT do potrošača (priključnice, izvodi za rashladne vitrine, ventilacija…). Kabal se polaže u cijhevima po podu ispod košuljice ili ispod maltera. U cijenu uračunati I povezivanje na oba kraja. |  | m | 188.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja kabla N2XH 3x1,5 mm2, za potrebe rasvjete kuhinje, kablovi se postavljaju ispod maltera. U cijenu uračunati I povezivanje na oba kraja. |  | m | 150.00 |
| INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja 2-modularne instalacione kutije sa odgovarajućim montažnim ramom, kao i dekorativnim ramom u boji po izboru Investitora, proizvodnje AVE ili slične. U kutiju ugraditi jedan jednomodularni 10A jednopolni prekidač. Legrand ili ekvivalent |  | kom | 5.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja 2-modularne instalacione kutije sa odgovarajućim montažnim ramom, kao i dekorativnim ramom u boji po izboru Investitora, proizvodnje AVE ili slične. U kutiju ugraditi jedan jednomodularni 10A naizmjenični prekidač. Legrand ili ekvivalent |  | kom | 2.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja 4-modularne instalacione kutije sa odgovarajućim montažnim ramom, kao i dekorativnim ramom u boji po izboru Investitora, proizvodnje AVE ili slične. U kutiju ugraditi četiri jednomodularni 10A naizmjenični prekidač . Legrand ili ekvivalent |  | kom | 4.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja svjetiljke - panik/sigurnosna AESTETICA 8W LED 1h Beghelli, sa piktogramom po izboru- prema projektu PPZ, ili slična. |  | kom | 4.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja svjetiljke - nadgradna IP65 - Titan 236 EPP Berng, ili slična. |  | kom | 16.00 |
| INSTALACIJA UREĐAJA |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja 4-modularne instalacione kutije sa odgovarajućim montažnim ramom, kao i dekorativnim ramom u boji po izboru Investitora, proizvodnje AVE ili slične. U kutiju ugraditi dvije dvomodularne 10/16 A 2P + E šuko priključnice crvene boje. Legrand ili ekvivalent |  | kom | 20.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja dihtovane trofazne utičnice sa poklopcem, proizvodnje NOPAL, Bačka Palanka ili slična. |  | kom | 1.00 |
| IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja u kupatilima i kuhinji na visini 0,4 m od poda kutije za izjednačenje potencijala PS-49. |  | kom | 5.00 |
|  |  | Isporuka I ugradnja pod malter provodnika P/F-6mm2, od zaštitne sabirnice u najbližoj table do kutije PS-49. Prosječna dužina provodnika po kutiji je 20 m. |  | kom | 5.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 1x6mm2, od lokalnih ŠIP-ova za uzemeljenje metalnih masa u objektu (metalne kapije, metalni radni stolovi, hidranti u objektu, ograde stepeništa, metalna vrata i sl.). |  | m | 100.00 |
|  |  | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 1x25mm2, od ŠIP-a u RT-u, do glavne razvodne table |  | m | 5.00 |
| VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| Izvođač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta.On je dužan da prije početka rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem u objektu i s nadzornim organom otkloni eventualne nejasnoće.Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan da blagovremeno izvijesti nadzornog organa,te o istom izvrši konsultaciju sa projektantom. Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage i sve poreze i doprinose na materijal. Prije izvođenja instalacija potrebno je prvo izvesti kontrolu i provjeru stanja postojeće mreže i utvrditi poziciju priključaka na kanalizacionu mrežu. Prilikom izvođenja instalacija (faza 1) voditi računa o postavljanju neophodnih priključaka za fazu 2 na osnovu projektne dokumentacije, kako bi se izbjegla nadnadna štemanja. U toku izvođenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na pogodan način privremeno začepiti,da se nebi zagadile,ispunile materijalom ili oštetile. Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti stručno i pažljivo po propisanim normama i standardima za ovu poziciju rada. Pri spajanju unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen okrajcima, djelovima armature,kudeljom ili na drugi način,niti deformisan savijanjem cijevi. Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima. Ispitivanje instalacija se mora izvršiti uz prisustvo nadzornog organa,i izvođača o čemu se vodi zapisnik.Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. |  |  |  |  |  |
| VODOVOD |  |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku i montažu cevi zavodovodnu mrežu, izrađenih od savremenih polimernih materijala, proizvođača „Aquatherm“, ili sl. „Geberit“, „Rehau“ ili sl. Napomena: Prikazani prečnik cevi na vovovodnoj mreži odgovara UNUTRAŠNJEM prečniku „AQUATHERM“ cevi. Tip cevi: „Fusiotherm“ – pipe SDR 7,4 (PN 16) Spajanje cevi, pričvršćivanje, izolaciju cijevi i ostalo izvoditi prema uputstvima proizvođača.Probu na pritisak provesti u skladu sa evropskim standardima. Cijenom je obuhvaćeno i probijanje otvora u zidovima i šlicovanje. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom montirane vodovodne cijevi. Obračun: po m' ugrađenih cijevi. NAPOMENA: Na pozicijama gdje se postojeće stanje preklapa sa novoprojektovanim, u dogovoru sa investitorom moguće poziciju vodovodne mreže obračunati paušalno. Premjerom je obuhvaćena kompletna izrada nove vodovodne mreže. | DN 15mm |  | m` | 11.5 |
|  |  | DN 20mm |  | m` | 18.5 |
|  |  | DN 25mm Nabavka I montaža propusbih ventila sa poniklovanom kapom |  | m` |  |
|  |  | Ø1/2 |  | kom | 1 |
|  |  | Ø3/4 |  | kom | 2 |
|  |  | Nabavka I montaža EK ventila |  | kom | 9 |
|  | Višemlazni vodomjeri sa daljinskim očitavanjem | Nabavka I montaža višemlaznih vodomera sa daljinskim očitavanjem I zatvaranjem –impulsni O20mm (3/4”) |  | kom | 1 |
|  | Ispitivanje mreže | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak 1,5 veći od radnog. Po završetku montaže vodovodnu mrežu propisno fiksirati i sva izlivna mesta zatvoriti čepovima. Pri punjenju mreže vodom pažljivo ispustiti vazduh na najvišem mestu. Mreža mora stajati pod pritiskom najm. 4 sata. Ako pritisak padne više od 0.1 atm. mreža se ne može smatrati ispravnom. Neispravni delovi mreže ili fitinga moraju se zameniti novim. O izvršenoj probi na pritisak mora se sačiniti zapisnik koji potpisuje nadzorni organ. Obračun: po m' vodovodne mreže. |  | m` | 30 |
|  | Ispitivanje i dezinfekcija mreže | Ispiranje i dezinfekcija mreže, uzimanje uzoraka vode kao i pribavljanje atesta o ispitivanju iste od strane nadležnih organa vrše se nakon obavljenog ispitivanja na probni pritisak. |  | m` | 30 |
| FEKALNA KANALIZACIJA Plastične kanalizacione cijevi-sistem bešumne kanalizacije Na osnovu postojećeg razvoda kanalizacionih cijevi i projekne dokumentacije izvršiti nabavku i motažu fazonskih komada na pozicijama prema dispoziciji tehnologije kuhinje. |  |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku i montažu kanalizacionih cevi i fazonskih komada od PE-a dimenzija prema projektu, system bešumne kanalizacije, tipa Valsir, Rehau, Geberit ili slično. Cevi montirati i pričvrstiti prem preporici proizvođača materijala. Sva potrebna štemovanja i probijanja zidova od opeke i betona ne plaćaju se odvojeno već su obuhvaćena cijenom dužnog metra cevi. Obračunava se i plaća po m1 montirane i ispitane mreže, mereno po osovini cijevi i fazonskih komada. | DN 110 |  | mʹ |  |
|  |  | DN 75 |  | mʹ |  |
|  |  | DN 50 |  | mʹ | 3.60 |
|  | Podni horizontalni slivnik sa sifonom | Nabavka, transport, raznošenje i montaža podnog horizontalnog slivnika sa sifonom, sa okvirom i inox rešetkom sa zatvaračem zadaha u kupatilu i wc |  | kom | 2.00 |
|  | Ispitivanje kanalizacione mreže na vodoizdrživost i prohodnost. | Ispitivanje kanalizacione mreže na vodoizdrživost i prohodnost. Posle ispitivanja, cijevi i slivnike zaštititi sa cijevnim čepovima i slojem betona od fizičkog oštećenja. Obračun po m’ ispitane kanalizacije cca |  | mʹ | 40.00 |
| SANITARNA OPREMA |  |  |  |  |  |
|  | Sanitarna oprema | MONOBLOK WC ŠOLJE, od belog fajansa, I klase, za ispiranje sa 6 lit vode sa WC daskom komplet (tip kao SIMAS-COL. bohemien,mod. BO 18/F85) sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem (tip kao GEBERIT) Komplet sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2" niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom DN90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetama i setom zvučne izolacije, zavrtnjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim priborom za ugradnju po uputstvima proizvođača.U jediničnu cijenu ulazi sav potreban spojni i vezni materijal i rad. |  | kom | 1.00 |
|  | Sanitarna oprema | Nabavka, transport i ugradnja lavaboa I KLSE, koji treba montirati na 8o cm iznad poda i pričvrstiti na zid. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Iznad lavaboa na zidu montirati bateriju. Iznad lavaboa ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Uz lavabo ugraditi sanitarnu galanteriju - garnituru, koju sačinjava: - držač peškira - držač sapuna - držač čaše Lavabo i sanitarnu galanteriju po izboru projektanta arhitekture. Lavabo sa običnom slavinom za hladnu i toplu vodu na zidu |  | kom | 1.00 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI | Obijanje postojećih podnih slojeva klinker pločica. Otpadni material prikupiti, utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju. |  | m2 | 120.00 |
|  |  | Obijanje postojeće zidne keramike. Otpadni material prikupiti, utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 horizontalne projekcije. |  | m2 | 5.50 |
|  |  | Demontaža postojećih kuhinjskih elemenata. -sudopera komada 11 Kuhinjska oprema (paušalno) U cijenu ulazi I uklanjanje šuta sa mjesta gradnje I odvoz na gradsku deponiju |  | paušalno |  |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice, debljine min 3-6cm sa padom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom “jedinicom“, razmere 1:3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. MOKRI PODOVI. Obračun po m2 izvedene površine. | kuhinja |  | m2 | 80.20 |
|  |  | ostave |  | m2 | 30.00 |
|  |  | Toalet |  | m2 | 2.90 |
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izrada horizontalne hidroizolacije površine na prethodno uradjenu podlogu naneti polimer cementni premaz tipa Sika Aqamat, hidrostop elastic ili sličan premaz nekog drugog proizvođača uz prethodnu obradu holkera utapanjem namenskih traka. Premaz se nanosi u slojevima prema uputstvu proizvođača a pre početka postavljanja zavrsnog poda u prostorijama sa podizanjem uz zid od 10-15 cm. Obračunava se po m2 izvedene površine. |  | Toalet | m2 | 2,90 |
| BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja bravarija |  | Izrada i postavljanje jednokrilnih kupatilskih vrata prema detaljima proizvodjaca. pos 1. 70/210 | Kom | 2,00 |
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje kiselo otporne protivklizne podne keramike. Boja siva u dogovoru sa projektantom.Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Podovi se postavljaju u prostorijama sanitarnih čvorova i prema projektu Obračun po m2 izvedene površine. |  | Kuhinja | m2 | 80,20 |
|  |  |  | Ostave | m2 | 30,00 |
|  |  |  | Toalet | m2 | 2,90 |
|  | Postavljanje kiselo otpornih zidnih keramičkih pločica na lepku. Boja siva u dogovoru sa projektantom. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 obložene površine. |  | kuhinja ( visina 1m) | m2 | 5,50 |
|  |  |  | kuhinja ( visina 1m) | m2 | 16,00 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  | Bojenje plafona disperzionom bojom prvi i drugi put. Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa skelom. | m2 | 120,00 |
| RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI RADOVI |  | Čišćenje prostora u objektu od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2. | m2 | 120,00 |
|  |  |  | Nabavka, montaža i priključenje visokoefikasne FLUO rasvete, vodootporna svetiljka 2x40w na visilicama.Boja svjetlosti – neutralno bijela. Obračun po kom | Kom | 10,00 |
|  |  |  | Nabavka, montaža i priključenje visokoefikasne LED visilice, svetiljka 60w.Boja svjetlosti – neutralno bijela. | Kom | 5,00 |

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršene radove u roku od 20 dana

Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvršenja ugovorenih radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je JUSMŠ “Danilo Kiš” Budva.

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena	broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 24.09.2018. godine do 09.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.09.2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke je ustupanje izvođenja radova na izgradnji i opremanju kulinarskog kabineta u JUSMŠ „Danilo Kiš“.

Procjenu vrijednosti je izvršilo Sekretarijat za investicije.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba u ponudi da u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata dostavi: -Licencu za projektovanje i građenje. Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera za koga treba dostaviti: -Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – djelatnost inženjera – građevinska.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtjeva se

### Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Kapisoda                                                                        Dragan Krapović

M.P.

_____________________________                                                                                                         _____________________________

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku __________________, broj: ___________  od ____________.godine;

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti, broj: ___________ od _________.godine;

Ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je ustupanje izvođenja radova na izgradnji i opremanju kulinarskog kabineta u JUSMŠ „Danilo Kiš“, u svemu prema tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Dobavljača broj _________

Član 2

Izvođač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvede radove iz člana 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br._________________ od ______________godine, koja čini sastavni dio Ugovora, u roku od _______ dana od dana zaključivanja ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi: ________ €  (i slovima: _______________________________ eura).

##### Član 4

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva izvršenje radova u JUSMŠ „Danilo Kiš” u Budvi.

##### Član 5

Naručilac se obavezuje da će ugovoreni iznos iz  člana 3 ovog Ugovora uplatiti na žiro račun ponuđača br. _____________    kod   _________________banke.

Plaćanje će se vršiti ____________________________.

##### Član 6

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvrši u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvrši u skladu sa normativima i standardima za ovu vrstu posla.

Datum izvršenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija naručioca, na lokaciji naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Izvođača da su radovi spremni za primopredaju.

Naručilac će formirati Komisiju za primopredaju radova koja će provjeriti kvantitet i kvalitet radova, uz prisustvo ovlašćenih predstvanika ponuđača, i dužna je sačiniti Zapisnik o primopredaji radova.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača,

- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izboranovog Izvođača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu naručioca, naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

Član 7

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Član 8

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na obavljanje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i dva (2) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC	IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### Službenik za javne nabavke                                                          Ovlašćeno lice naručioca  
Načelnica Službe za javne nabavke                                                       PREDSJEDNIK

Tanja Kapisoda                                                                         Dragan Krapović

M.P.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača