OBRAZAC 1

OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/20-2364/3

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 50

Budva, 22.10.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Budva objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA UREĐENJU PROSTORA MALO BRDO U PETROVCU (FAZA II)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	10

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…25

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	25

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	26

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	26

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	28

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	29

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	30

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice/a za davanje informacija: Tanja Simićević, Načelnica Službe za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB : 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067/240-209 | Faks: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je ustupanje izvođenja radova uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu (faza II).

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

39290000-1 Razna oprema za uređenje prostora 45112710-5 Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina 45112711-2 Radovi na pejzažnom uređenju parkova

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina

 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Ustupanje izvođenja radova uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu (faza II) je projekat čije izvodjenje je neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjeline je 177.685,95 € bez uračunatog PDV-a.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

XI Posebni oblik nabavke

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

  za obavljanje djelatnosti,

  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

 dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

   ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17, 044/18, 063/18 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

-Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17, 044/18, 063/18, 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer elektrotehnike;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer arhitekture;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018);

- Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

-Licencu (ovlašćenje- uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

- Licencu (ovlašćenje-uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

Osim navedenih dokaza za ovlašćene inženjere-lica, potrebno je dostaviti i dokaze: licence sa odgovarajućim smjerom ili diplome o završenom fakultetu (VII1 stepen obrazovanja) odgovarajućeg smjera za sledeće inženjere:

- diplomiranog inženjera rudarstva – diploma o stečenom visokom obrazovanju i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

-1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta,

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni;

- 1 diplomirani inženjer elektrotehnike;

- 1 diplomirani inženjer arhitekture;

-1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

- 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

-  1 diplomirani inženjer rudarstva

 uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom;

 uspostavljen sistem zaštite životne sredine;

 uspostavljen sistem zaštite životne sredine;

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za  ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, licence za ovlašćene inženjere i licence ili diplome o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1, za ostale tražene inženjere;

 sertifikatom MEST EN ISO 9001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom

 sertifikatom MEST EN ISO 14001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine;

 sertifikatom MEST EN ISO 45001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu o bezbednošću i zdravljem na radu

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

   je u postupku stečaja ili likvidacije;

 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

  je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

  je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

-Cijena  90 bodova

-kvalitet 10 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

 Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 25.11.2020 godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  25.11.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama  Opštine Budva,  kancelarija 48  ulica Trg Sunca br.3.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  |  |  | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim MEST, JUS ili IEC standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim JUS propisima za predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i radne snage i svi porezi na iste. Obračun je dat po jedinici mjere za kompletno urađene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije, završne radove i predaju instalacije investitoru. Predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na krčenju trase od rastinja jer su isti obuhvaćeni predmjerom građevinskog projekta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F. Napojni kabal do RO- | Pripremno-završni gradjevinski radovi. |  |  |  | Kom | 1 |
|  |  | Obilježavanje i kolčenje trase kabla radi iskopa rova. Ukupno za rad računato po dužnom metru trase 0,4 kV voda: |  |  |  | m | 160 |
|  |  | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa. |  |  |  | m | 15 |
|  |  | Mašinsko rezanje asfaltnih i betonskih površina debljine do d=10cm radi iskopa kablovskog rova. Rezanje izvesti po 30cm obostrano od ivica rova. Ukupno za rad po m1 mašinskog reza. |  |  |  | m | 110 |
|  |  | Lomljenje asfaltne površine debljine do 8cm, utovar i odvoz na deponiju do 5 km. |  |  |  | M2 | 44 |
|  |  | Izrada završne asfaltne košuljice, u dijelu habajućeg sloja od asfalta AB11 prosječnog poprečnog presjeka 70x4cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, sa pribavljanjem atesta za mješavinu AB11 prije ugradnje i atesta ugrađenog habajućeg sloja AB11 računato po m2 ugrađenog asfalta: |  |  |  | M2 | 44 |
|  |  | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz saglasnost vlasnika instalacija. |  |  |  | M3 | 51.2 |
|  |  | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inţenjer.Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno III i IV kategorije: |  |  |  | M3 | 3 |
|  |  | Isporuka pijeska granulacije do 0-4mm radi izrade posteljice za kabl. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska. |  |  |  | M3 | 12.8 |
|  |  | Zatrpavanje i planiranje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. |  |  |  | M3 | 38.4 |
|  |  | Odvoz viška materijala iz iskopa do deponije udaljene do 5 km. Plaća se po m3 viška iskopa. |  |  |  | M3 | 8.8 |
|  |  | Ugradnja armiranog betona MB 20 sa Q188 mrežom u dijelu trase vođena kablova na mjestima formiranja kablovske kanalizacije i saobraćajnih površina u sloju i lokaciji kako je to dato na crtežima u prilogu dokumentacije. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: |  |  |  | M3 | 3.5 |
|  | B. Elektromontažni radovi | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od plastične mase, prema JUS N.C5 220. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i PE cijvi. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i: - razvlačenje kablova - provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju Komplet po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00-A 4x50mm2, 0,6/1kV |  |  |  | m | 166 |
|  |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovskom rovu. Traka se u kablovskom polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake,nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka u kablovskom rovu se na početku i kraju dionica, kod lokacije MBTS povezuje na zaštitna uzemljenja MBTS10/0,4kV i na traku uzemljivača objekta. Povezivanje se vrši ukrsnim komadima JUSN.B4.936/11 60x60mm u kutiji za ukrsni komad KUK 90x90mm. |  |  |  | kg | 125 |
|  |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake. |  |  |  | m | 160 |
|  |  | Nabavka transport i PVC "Gall" štitnika dužine 1,1m. Prilikom polaganja štitnici teba da se međusobno preklapaju za po 5 -10cm. |  |  |  | Kom | 160 |
|  |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. |  |  |  | Kom | 4 |
|  |  | Isto kao pod 13), samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.). |  |  |  | Kom | 3 |
|  |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima u prilogu. |  |  |  | Kom | 4 |
|  |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica za NN kablove četvorožilne kablove bez armature, izolovane plastičnom masom sl. Tipu EPKT 0063 proizvodnje Raychem ili ekvivalent. |  |  |  | kom | 2 |
|  | C. Elektro radovi na rekonstrukcija "zvijezde" | Napomena: Ovim predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na podizanju skele, eventualnoj montaži i demontaži "zvijezde", antikorozivnoj zaštiti i sl. |  |  |  |  |  |
|  |  | Prije otpočinjanja radova izvršiti potrebna kontrolna mjerenja specifičnog otpora tla na lokaciji stuba (prije početka radova), kao i prelaznog otpora uzemljivača stuba (tokom izvođenja radova) a prije povezivanja na traku položenu uz energetski kabal. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Ručni iskop rova za polaganje trake za uzemljenje. Dimenzije rova su 0,4x0,5 i 0,4x0,8m. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće drveće čiji korijen treba čuvati od oštećenja. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno IV do V kategorije. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa za građevinske radove. Obračun po m3 iskopa: |  |  |  | M3 | 13 |
|  |  | Prije otpočinjanja radova izvršiti potrebna probna iskopavanja i ispitivanja izvedenog uzemljenja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema uzemljenja. Komplet. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Isporuka i izvođenje prstenastog uzemljivača od trake FeZn 25x4mm, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Stavka podrazumijeva međusobno povezivanje traka ukrsnim komadima, kao i formiranje izvoda za povezivanje prstena i stuba kao i povezivane uzemljivačkih sondi, kako je prikazano na planu uzemljivača. Ukupno za isporuku i rad računato po kg položene trake: |  |  |  | kg | 40 |
|  |  | Isporuka i ugradnja sonde za štapni uzemljivač kako je prikazano na planu uzemljivača, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Stavka podrazumijeva i prethodno bušenje rupe (prečnika 150mm) za postavljanje sonde. Ukupno za isporuku i rad: |  |  |  | kom | 4 |
|  |  | Isporuka i ugradnja bentonitnih granula i dobro provodljive zemlje: oko prstenastog uzemljivača, računajući sa mješavinom od 0,15m3 po metru dužnom (zemlje 0,125m3; bentonita 0,025m3-30kg), u rupe uzemljivačkih sondi, računajući sa 0,025m3-30kg bentonitnih granula i u površinskom sloju sa 0,010m3 zemlje dobre provodnosti. Količina bentonita i zemlje biće utvrđena nakon postupka iz stavke 1 ovog predmjera. |  |  | Bentonitni prah | kg | 4 |
|  |  |  |  |  | Dobro provodna zemlja ( glina, iliovača, humus ) | M3 | 4 |
|  |  | Isporuka materijala, izrada i montaža na čeličnu konstrukciju "zvijezde" na rasvjetnom stubu i povezivanje na elektrorazvodni ormar RO-4 trake LED fleks neon u silikonskom crijevu za spoljašnju montažu, min. IP66. 24V, 12W/m, vijek 30.000h. Boja svijetla prema izboru investitora. Stavka podrazumijeva kompletiranje rasvjetne konstrukcije sa svim spojevima izvedenim originalnim toploskupljajućim spojnicama prema uputstvu priozvođača trake. Stavka podrazumijeva sav mehanički i električni spojni i montažni materijal prema upustvu proizvođača za date uslove montaže. Pozicijom su obuhvaćeni svi predspojni uređaji sa zaštitom od prenapona. Skela i antikorozivna zaštita su dio građevinsko zanatskih radova. Ukupna dužina krakova zvijezde je cca15m. Komplet, rad i materijal. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Mjerenje parametara uzemljenja, prelaznog otpora uzemljivača, napona dodira i koraka na metalnim masama izvan objekta a koje su u galvanskoj vezi sa uzemljivačem, sa izradom elaborata. |  |  |  | kom | 1 |
|  | C. Pripremno završni radovi | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda i izrada projekta izvedenog objekta. |  |  |  | m | 160 |
|  |  | Nakon završetka radova izvršiti potrebna ispitivanja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, neprekidnosi provodnika, otpora uzemljenja. Komplet atestna dokumentacija. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Troškovi angažovanja stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Troškovi angažovanja nadležne ED Budva oko izrade i priključenja energetskog objekta na distributivnu mrežu. |  |  |  | kom | 1 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | Opšti uslovi Investitor je dužan da izvrši ispitivanje zemljišta na mjestu građenja objekta u svemu prema tehničko-tehnološkim propisima. Prije početka zemljanih radova potrebno je raščistiti teren na mjestu građenja objekta. Raščišćivanje obuhvata: obaranje drveća sa vađenjem panjeva i korijenja, sječenje i odlaganje šiblja i korova, rušenje objekta sa vađenjem temelja, uklanjanje postojećih ograda, platoa i slično. Konkretno na mjestima budućeg objekta obavezno je čupanje i vađenje korijenja iz zemljišta. Gore navedeni poslovi obavlja izvođač. Zabranjeno je svako sječenje stabala izvan kruga gradilišta bez odobrenja nadležnih organa. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rasčišćavanje terena: vađenje panja i korijena, čišćenje niskog zelenila. Grane, panj i korijen utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Cijena obuhvata sav potreban rad i odvoz materijala na deponiju. |  |  |  | Paušal | 1 |
|  |  | Obilježavanje pozicija uređenja terena, sva geodetska mjerenja tj. prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja. Cijena obuhvata sav potreban rad na obilježavanju. |  |  |  | Paušal | 1 |
|  | ZEMLJANI RADOVI | Opšti uslovi Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema profilima snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, prema sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se količine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se transportuje do gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog iskopa oduzme masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika će se popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu zemlju koja se ugrađuje u nasip potrebno je zaštiti od vode, naročito u slučajevima ako ista u mokrom stanju postaje plastična. Nabijanje nasipa vrši se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrši se takođe u slojevima. Kod ručnog nabijanja slojeva od 10-15cm vršiti ručnim maljem 10kg, kod mašinskog debljina slojeva je zavisna od mehanizacije kojom se vrši nabijanje, a najveća debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje vršiti lakim nabijačima težine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrši pri kišovitom vremenu, za nasipanje ne smije da se upotrijebi vlažan, plastičan i smrznut materijal. Jediničnom cijenom pojedinačkih zemljanih radova obuhvaćeno je: osnovni rad, ručni transport, crpljenje atmosferske vode u toku rada, razupiranje iskopanih jama, obezbjeđenje iskopanih jama, postavljanje privremenih transportnih etaža od fosni, lakih pokretnih skela za ručno transportna sredstva. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav osnovni i pomoćni materijal, alat, režijski troškovi i sve ostale obaveze izvođač za kompletno izveden posao. Zemljani radovi se izvode po projektu. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije. Potrebna dubina od 0.20-0.5m, strogo vodeći računa da ne dođe do zarušavanja zemljanog materijala. Bočne strane pravilno odsjeći, a dno nivelisati.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban rad. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  |  | staza - 685m2 | M3 | 137 |
|  |  |  |  |  | dečje igralište - 57m2 | M3 | 28.50 |
|  |  |  |  |  | teretana - 72m2 | M3 | 21.60 |
|  |  | Mašinsko poravnjanje i nivelizanje zemljišta III i IV kategorije. Potrebna dubina varira od 0.5 do 1m. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban rad. |  |  | staza | M2 | 685 |
|  |  |  |  |  | dečje igralište | M2 | 57 |
|  |  |  |  |  | teretana | M2 | 72 |
|  |  | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja. |  |  | ispod staze i stepeništa d=20cm | M3 | 137 |
|  |  |  |  |  | ispod kamenog potpornog zida teretane d=15cm | M3 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | ispod kamenog potpornog zida dečjeg igrališta d=15cm | M3 | 3.5 |
|  |  | Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja šljunka 5-10mm kao završni dekorativni sloj, debljina sloja 10cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ nasutog i razasutog sloja šljunka |  |  | dečje igralište | M3 | 4.2 |
|  |  |  |  |  | teretana | M3 | 6.2 |
|  |  | Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 odvezenog materijala u samoniklom stanju. staza, dečje igralište, teretana |  |  |  | M3 | 44.7 |
|  | STOLARSKI RADOVI | Opšti uslovi Nabavka i ugradnja stolariju u svemu prema opisu i detaljima iz projekta. Završna obrada bajc i natur lak u tonu po izboru projektanta. Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport, ugradnju, okov i farbanje. Mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |  |  |
|  |  | Klupa 1. Nabavka i montaža drvenih klupa. Klupa se montira iznad kamenog zida. Klupa se sastoji od drvenih gredica međusobno povezanih i fiksiranih za kameni zid. Dimenzije drvenih gredica su 5x5cm i dužina od 120cm . dečje igralište, teretan |  |  |  | m' | 21.20 |
|  |  | Klupa 2. Nabavka i postavljanje urbane opreme baštanske klupe kombinacija kamen i drvo. Obračun po komadu.. staza |  |  |  | Kom | 15 |
|  | KAMENOREZAČKI RADOVI | Opšti uslovi Nabavka i postavljanje podnih rezanih kamenih ploča, kamene blokove za stepenice i pritesani kamen za zid. Podne ploče debljine 5-7cm postaviti na cementnoj košuljici debljine 4-5cm, suva smjesa cementa i pijeska, a iznad sloja uvaljanog šljunka. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru. Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela. Boja kamena će se odrediti u dogovoru sa investitorom i projektantom. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nabavka i postavljanje kamenih stepenika izraditi u što krupnijim komadima s'tim da je poprečni presjek kamenog stepenika je cca 33x17cm. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovati cementnim malterom. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m' stepenika. | staza L=1.6m, 25 komada-prema teretanu |  |  | m' | 40 |
|  |  |  | staza L=1.6m, 214 komada (47.18-83.56) |  |  | m' | 342,4 |
|  |  |  | dječije igralište L=2.0m, 2 komada |  |  | m' | 4 |
|  |  | Nabavka i postavljanje podnih cijepanih i rezanih kamenih ploča na podestima. Ploče debljine 5-7 cm postaviti u cementnom pijesku debljine 4-5cm, suva smjesa cementa i pijeska. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. | Obračun po m² obrađene površine-dječije igrali. |  |  | m² | 1 |
|  |  |  | Obračun po m² obrađene površine-prema teret. |  |  | m² | 60.43 |
|  |  |  | Obračun po m² obrađene površine (47.18-83.56) |  |  | m² | 186.01 |
|  |  | Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru. Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. | potporni zid dečjeg igrališta |  |  | m3 | 22.60 |
|  |  |  | potporni zid teretane |  |  | m3 | 15.20 |
|  |  |  | potporni zid staze |  |  | m3 | 124.70 |
|  | OSTALI RADOVI | Opšti uslovi Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje. |  |  |  |  |  |
|  |  | Korpe za smeće. Obračun po komadu.staza |  |  |  | kom | 26 |
|  |  | Čisćenje terena. Obračun paušalno. staza |  |  |  | Paušal | 1 |
| Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim MEST, JUS ili IEC standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim JUS propisima za predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i radne snage i svi porezi na iste. Obračun je dat po jedinici mjere za kompletno urađene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije, završne radove i predaju instalacije investitoru. Predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na krčenju trase od rastinja jer su isti obuhvaćeni predmjerom građevinskog projekta. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. RASVJETA STAZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1. Građevinski radovi | Pripremno-završni gradjevinski radovi. |  |  |  | Kom | 1 |
|  |  | Obilježavanje i kolčenje trase kabla i stubnih mjesta radi iskopa rova i temeljnih rupa za stubove. Ukupno za rad računato po dužnom metru trase: |  |  |  | m | 435 |
|  |  | Ručni iskop rova za polaganje kablova javne rasvjete i temeljenje rasvjetnih stubića. Dimenzije rova su 0,4x0,8m sa proširenjm za temeljne rupe dimenzija 0,5x0,5x0,5m. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće drveće čiji korijen treba čuvati od oštećenja. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno IV do V kategorije. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa za građevinske radove. Obračun po m3 iskopa: |  |  |  | M3 | 93 |
|  |  | Ručni iskop rova za polaganje kablova javne rasvjete i temeljenje rasvjetnih stubića. Dimenzije rova su 0,4x0,8m sa proširenjm za temeljne rupe dimenzija 0,5x0,5x0,5m. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće drveće čiji korijen treba čuvati od oštećenja. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno V do VI kategorije. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa za građevinske radove. Obračun po m3 iskopa: |  |  |  | M3 | 45 |
|  |  | Nabavka, transport i polaganje posteljice od pijeska ili sitnozrnaste zemlje granulacije do 4mm. Posteljicu polagati ispod i iznad kabla, u slojevima od po 10cm. Ukupno za materijal, transport i rad računato po m3 položenog pijeska. |  |  |  | M3 | 35 |
|  |  | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po dvadesetak cm sa ručnim nabijanjem između slojeva. Višak materijala iz iskopa razastrti oko rova i ispod staze. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. Slojeve ređati od sitnije prema krupnijoj granulaciji radi sprečavanja spiranja materijala. |  |  |  | M3 | 106 |
|  |  | Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za rasvjetne stubiće, dimenzija cca 0,4x0,4x0,5m od betona MB-20. Gornja površina temelja je 5 cm iznad kote okolnog terena. Temelj završiti slojem podlivke od betona marke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišne ploče stuba i ima bočne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi ankere za montažu stubova prema nacrtu i isporuci proizvođača istih. Takođe ugraditi i po dvije fleksi korugovane PVC cijevi Ø40mm za provlačenje kablova kroz temelj stuba, dužine po cca 0,8m. Ukupno za materijal, transport i rad računato po stubnom mjestu. |  |  |  | kom | 44 |
|  |  | Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obilježavanje trase i skretanja kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa mesinganom pločicom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal, transport i rad računato po ugrađenoj oznaci. |  |  |  | kom | 3 |
|  |  | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda i izrada projekta izvedenog objekta. |  |  |  | m | 450 |
|  | A2. Elektromontažni radovi | Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-A 4x25mm2 0,6/1 kV za napajanje ormara rasvjete od RO-R do RO-4. Polaganje se vrši najvećim dijelom u otvorenom rovu sa uvlačenjem kroz temelje samostojećih ormara. U cijenu je uračunato obilježavanje kablova u rovu obujmicama i izrada kablovskih završnica. |  |  |  | m | 450 |
|  |  | Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y 3x2,5mm2 0,6/1 kV za napajanje rasvjetnih stubića. Polaganje se vrši najvećim dijelom u otvorenom rovu sa uvlačenjem kroz temelje stubića. |  |  |  | M | 500 |
|  |  | Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y 3x2,5mm2 0,6/1 kV za napajanje parapetnih svjetiljki i "zvijezde". Polaganje se vrši najvećim dijelom kroz instalacione PVC cijevi prethodno ubetonirane u potporne zidove, guvno i sl. Kabal se po konstrukciji zvijezde polaže kroz metalne pocinčane fleksi cijevi pričvršćene pocinčanim šelnama. Plaća se po dužnom metru položenog kabla sa svim radom i materijalom iz opisa pozicije. |  |  |  | m | 100 |
|  |  | Polaganje u pripremljen rov trake Fe/Zn 25x4mm. Traku međusobno spajati ukrsnim komadima JUS N.B4.936 postavljenom u kutiju KUK i zalivenu bitumenom. Plaća se po položenom dužnom metru trake. |  |  |  | kg | 345 |
|  |  | Isporuka materijala i izrada otcjepnika za uzemljenje stubića javne rasvjete. Otcjepnike uraditi od provodnika tipa PP00-Y 1x16mm2 0,6/1 kV. Sa strane trake FeZn iz prethodne pozicije, provodnik povezati za istu ukrsnim komadom traka - žica od inox čelika a za uzemljenje stubića koristiti kalajisane kablovske stopice. Provodnik položiti uvlačenjem kroz bužire u temelju stubova. |  |  |  | kom | 41 |
|  |  | Nabavka i postavljanje “Vinidurit” štitnika za mehaničku zaštitu kabla tip V-Š/14 dužine 1,1m. Štitnici se polažu sa preklopom od 10cm. |  |  |  | kom | 435 |
|  |  | Nabavka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-E/80 sa odgovarajućim natpisom za elektroenergetske kablove. Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru položene opomenske trake. |  |  |  | m | 435 |
|  |  | Isporuka i ugradnja rasvjetnog stubića izrađenog od livenog aluminijuma okruglog poprečnog presjeka sl. tipu CITRINE MIDI sa integrisanom LED svjetiljkom, proizvođača "MINEL SCHREDER" Beograd ili ekvivalent. Rasvjetni stubić se isporučuje sa karakteristika kako slijedi i sa opremom: visina 1,0m otpornost na udar IK 10 zaptivenost IP66 za optički blok, IP44 za dio sa uređajima protektor od polikarbonata izvor LED, 9W, 4000K, simetrična raspodjela prenaponska zaštita 10 kV klasa električne izolacije I ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama farbanje obostrano otporno na blizinu mora nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica svjetiljka fabrički ožičena do priključnih klema prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i zavrtnjeva epoksi bitumenom. Ukupno za materijal, transport i rad po stubiću. Kompletirano i pušteno u rad. |  |  |  | kom | 41 |
|  |  | Isporuka i ugradnja uzidne svjetiljke izrađenog od livenog aluminijuma pravougaonog poprečnog presjeka sl. tipu BLOCO sa integrisanom LED svjetiljkom, proizvođača "MINEL SCHREDER" Beograd ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa karakteristika kako slijedi i sa opremom: dimenzije 294x154mm otpornost na udar IK 10 zaptivenost IP66 protektor od livenog stakla izvor LED, 8W, 4000K, asimetrična raspodjela prenaponska zaštita 10 kV klasa električne izolacije I protektor zaštićen rasterom montažna kutija i priključni pribor Ukupno za materijal, transport i rad po stubiću. Kompletirano i pušteno u rad. |  |  |  | kom | 9 |
|  |  | Isporuka i ugradnja priključne pločice u slobodni otvor stuba za priključak kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 1) i priključnim zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak (četvorožilni vod) sa izvodima za svetiljke i priključnim zavrtnjima i izrade veze izmedju pločice i opreme stuba. Priključna ploča je u "mini" izradi za uže stubove do Ø110mm. |  |  |  | kom | 56 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža slobodnostojećeg razvodnog ormara RO-R izrađenog od presovanog, staklenim vlaknima ojačanog poliestera u mehaničkoj zaštiti min. IP44. Ormar je sa zakošenim krovićem, vratima i namjenskim bravama za obezbjeđenje pristupa unutrašnjosti istog. Ormar se sastoji od 2 osnovna polja ( priključno-mjerno polje i polje rasvjete. Polja su sa posebnim komorama i vratima. Ormar je dimenzija cca(26+40)x80x25cm ( širina x visina x dubina ). Pozicija podrazumijeva isporuku i montažu tipskog poliesterskog temelja dubine cca 90cm. Ormar je kompletno ožičen sa ugrađenom sljedećom opremom: : 1 kom. tropolni osigurač -rastavljač NV 125/50A 1 kom. Trofazno, impulsno, dvotarifno multifunkcionalno brojilo, 3x400/230V, 20-60A, +A, sa integrisanom uklopnim satom. Isporuka brojila i definitivno opremanje prema uslovima OD. glavne sabirnice L1, L2, L3, N, PE od Cu 20x4mm 1 kom. kompaktna sklopka KS-63A, 1-0, 3p 4 kom. jednopolni instalacioni prekidač MC32B 6-16A 1 kom. Jednololni topljivi osigurač FRA 10/5A 1 kom. Četvoropolna zaštitna strujna sklopka FID 40/0,03A 1 kom. Kontaktor K-16A, 230V, 3p 1 kom. Izborna preklopka GS 10A, 1-0-2, 1p 1 kom. Dvokanalni uklopni sat sa samoprebacivanjem astronomskog vremena 230V, 6A. 1 kom. set katodnih odvodnika, klase B+C za TN-C/S sistem sa šantovima i predosiguračima prema preporuci proizvođača Ormar je kompletno šemiran, sa POK kanalima, trajnim oznakama i sl. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža slobodnostojećeg razvodnog ormara RO-1, RO-2, RO-3 izrađenog od presovanog, staklenim vlaknima ojačanog poliestera u mehaničkoj zaštiti min. IP44. Ormar je sa zakošenim krovićem, vratima i namjenskom bravom za obezbjeđenje pristupa unutrašnjosti istog. Ormar je dimenzija cca(26x40x21)cm ( širina x visina x dubina ). Ormar se montira na betonskom temelju kao za rasvjetne stubiće sa ulaskom 2xØ70mm. Ormar je kompletno ožičen sa ugrađenom sljedećom opremom: : 1 kom. Priključna razvodna pločica za rasvjetne stubove, priključak kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 2) i priključnim zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak (četvorožilni vod) sa izvodima za svetiljke i priključnim zavrtnjima i izrade veze izmedju pločice i ormarića. Ormar je kompletno šemiran, sa POK kanalima, trajnim oznakama i sl. |  |  |  | kom | 3 |
|  |  | Nabavka, transport i montaža slobodnostojećeg razvodnog ormara RO-4 izrađenog od presovanog, staklenim vlaknima ojačanog poliestera u mehaničkoj zaštiti min. IP44. Ormar je sa zakošenim krovićem, vratima i namjenskom bravom za obezbjeđenje pristupa unutrašnjosti istog. Ormar je dimenzija cca(40x80x25)cm ( širina x visina x dubina ). Pozicija podrazumijeva isporuku i montažu tipskog poliesterskog temelja dubine cca 90cm. Ormar je kompletno ožičen sa ugrađenom sljedećom opremom: glavne sabirnice L1, L2, L3, N, PE od Cu 20x4mm 1 kom. tropolni osigurač -rastavljač NV 125/50A 1 kom. kompaktna sklopka KS-63A, 1-0, 3p 4 kom. jednopolni instalacioni prekidač MC32B 6-16A 1 kom. Jednololni topljivi osigurač FRA 10/5A 1 kom. set katodnih odvodnika, klase B+C+D za TN-C/S sistem sa šantovima i predosiguračima prema preporuci proizvođača Ormar je kompletno šemiran, sa POK kanalima, trajnim oznakama i sl. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Nakon završetka radova izvršiti potrebna ispitivanja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, neprekidnosi provodnika, otpora uzemljenja. Komplet atestna dokumentacija. |  |  |  | kom | 1 |
| B. ELEKTRO OPREMANJE "ZVIJEZDE" |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: Ovim predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na podizanju skele, eventualnoj montaži i demontaži "zvijezde", antikorozivnoj zaštiti i sl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1. Elektromontažni radovi | Prije otpočinjanja radova izvršiti potrebna kontrolna mjerenja specifičnog otpora tla na lokaciji stuba (prije početka radova), kao i prelaznog otpora uzemljivača stuba (tokom izvođenja radova) a prije povezivanja na traku položenu uz energetski kabal. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Ručni iskop rova za polaganje trake za uzemljenje. Dimenzije rova su 0,4x0,5 i 0,4x0,8m. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće drveće čiji korijen treba čuvati od oštećenja. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno IV do V kategorije. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa za građevinske radove. Obračun po m3 iskopa: |  |  |  | M3 | 13 |
|  |  | Prije otpočinjanja radova izvršiti potrebna probna iskopavanja i ispitivanja izvedenog uzemljenja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema uzemljenja. Komplet. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Isporuka i izvođenje prstenastog uzemljivača od trake FeZn 25x4mm, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Stavka podrazumijeva međusobno povezivanje traka ukrsnim komadima, kao i formiranje izvoda za povezivanje prstena i stuba kao i povezivane uzemljivačkih sondi, kako je prikazano na planu uzemljivača. Ukupno za isporuku i rad računato po kg položene trake: |  |  |  | kg | 40 |
|  |  | Isporuka i ugradnja sonde za štapni uzemljivač kako je prikazano na planu uzemljivača, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Stavka podrazumijeva i prethodno bušenje rupe (prečnika 150mm) za postavljanje sonde. Ukupno za isporuku i rad: |  |  |  | kom | 4 |
|  |  | "Isporuka i ugradnja bentonitnih granula i dobro provodljive zemlje: "oko prstenastog uzemljivača, računajući sa mješavinom od 0,15m3 po metru dužnom (zemlje 0,125m3; bentonita 0,025m3-30kg)," "u rupe uzemljivačkih sondi, računajući sa 0,025m3-30kg bentonitnih granula i u površinskom sloju sa 0,010m3 zemljedobre provodnosti." Količina bentonita i zemlje biće utvrđena nakon postupka iz stavke 1 ovog predmjera. |  | Bentonitni prah |  | kg | 4 |
|  |  |  |  | Dobro provodna zemlja ( glina, iliovača, humus) |  | M3 | 4 |
|  |  | Isporuka materijala, izrada i montaža na čeličnu konstrukciju "zvijezde" na rasvjetnom stubu i povezivanje na elektrorazvodni ormar RO-4 trake LED fleks neon u silikonskom crijevu za spoljašnju montažu, min. IP66. 24V, 12W/m, vijek 30.000h. Boja svijetla prema izboru investitora. Stavka podrazumijeva kompletiranje rasvjetne konstrukcije sa svim spojevima izvedenim originalnim toploskupljajućim spojnicama prema uputstvu priozvođača trake. Stavka podrazumijeva sav mehanički i električni spojni i montažni materijal prema upustvu proizvođača za date uslove montaže. Pozicijom su obuhvaćeni svi predspojni uređaji sa zaštitom od prenapona. Skela i antikorozivna zaštita su dio građevinsko zanatskih radova. Ukupna dužina krakova zvijezde je cca15m. Komplet, rad i materijal. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Mjerenje parametara uzemljenja, prelaznog otpora uzemljivača, napona dodira i koraka na metalnim masama izvan objekta a koje su u galvanskoj vezi sa uzemljivačem, sa izradom elaborata i atesta o kvalitetu istih. |  |  |  | Kom | 1 |
| C. NAPOJNI KABAL ORMARA RASVJETE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1. Građevinski radovi | Pripremno-završni gradjevinski radovi. |  |  |  | kom | 1 |
|  |  | Obilježavanje i kolčenje trase kabla radi iskopa rova. Ukupno za rad računato po dužnom metru trase 0,4 kV voda: |  |  |  | m | 160 |
|  |  | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa. |  |  |  | m | 15 |
|  |  | Mašinsko rezanje asfaltnih i betonskih površina debljine do d=10cm radi iskopa kablovskog rova. Rezanje izvesti po 30cm obostrano od ivica rova. Ukupno za rad po m1 mašinskog reza. |  |  |  | m | 110 |
|  |  | Lomljenje asfaltne površine debljine do 8cm, utovar i odvoz na deponiju do 5 km. |  |  |  | M2 | 44 |
|  |  | Izrada završne asfaltne košuljice, u dijelu habajućeg sloja od asfalta AB11 prosječnog poprečnog presjeka 70x4cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, sa pribavljanjem atesta za mješavinu AB11 prije ugradnje i atesta ugrađenog habajućeg sloja AB11 računato po m2 ugrađenog asfalta: |  |  |  | M2 | 44 |
|  |  | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz saglasnost vlasnika instalacija. |  |  |  | M3 | 51.2 |
|  |  | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inţenjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno III i IV kategorije: |  |  |  | M3 | 3 |
|  |  | Isporuka pijeska granulacije do 0-4mm radi izrade posteljice za kabl. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska. |  |  |  | M3 | 12.8 |
|  |  | Zatrpavanje i planiranje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. |  |  |  | M3 | 38.4 |
|  |  | Odvoz viška materijala iz iskopa do deponije udaljene do 5 km. Plaća se po m3 viška iskopa. |  |  |  | M3 | 8.8 |
|  |  | Ugradnja armiranog betona MB 20 sa Q188 mrežom u dijelu trase vođena kablova na mjestima formiranja kablovske kanalizacije i saobraćajnih površina u sloju i lokaciji kako je to dato na crtežima u prilogu dokumentacije. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: |  |  |  | M3 | 3.5 |
|  |  | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda i izrada projekta izvedenog objekta. |  |  |  | m | 160 |
|  | C2. Elektromontažni radovi | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od plastične mase, prema JUS N.C5 220. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i PE cijvi. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i: - razvlačenje kablova - provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju Komplet po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00-A 4x50mm2, 0,6/1kV |  |  |  | m | 166 |
|  |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovskom rovu. Traka se u kablovskom polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake,nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka u kablovskom rovu se na početku i kraju dionica, kod lokacije MBTS povezuje na zaštitna uzemljenja MBTS10/0,4kV i na traku uzemljivača objekta. Povezivanje se vrši ukrsnim komadima JUSN.B4.936/11 60x60mm u kutiji za ukrsni komad KUK 90x90mm. |  |  |  | kg | 125 |
|  |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake. |  |  |  | m | 160 |
|  |  | Nabavka transport i PVC "Gall" štitnika dužine 1,1m. Prilikom polaganja štitnici teba da se međusobno preklapaju za po 5 -10cm. |  |  |  | kom | 160 |
|  |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. |  |  |  | kom | 4 |
|  |  | oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.). |  |  |  | Kom | 3 |
|  |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima u prilogu. |  |  |  | kom | 4 |
|  |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica za NN kablove četvorožilne kablove bez armature, izolovane plastičnom masom sl. Tipu EPKT 0063 proizvodnje Raychem ili ekvivalent. |  |  |  | kom | 2 |
|  |  | Nakon završetka radova izvršiti potrebna ispitivanja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, neprekidnosi provodnika, otpora uzemljenja. Komplet atestna dokumentacija. |  |  |  | kom | 1 |

Važno:

Karakteristike prirodnog kamena koje treba da budu ispunjene za realizaciju projekta Adaptacije planinske staze na Malom brdu u Petrovcu.

Kamen koji se ugrađuje mora ispunjavati sledeće fizičko-mehaničke karakteristike:

- Čvrstoća pri pritisku prirodnog kamena u suvom stanju i vodozasićenom stanju mora biti od 140 do 160 Mpa

- Otpornost prema habanju brušenjem prirodnog kamena mora biti od 9 do 13 cm3/50cm2

- Upijanje vode prirodnog kamena mora biti manje od 1 Uv(%)

Za potvrdu navedenih karakteristika kamena, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat/izvještaj o ispitivanju urađen u skladu sa sledećim standardima: JUS B.B8.012/1987, JUS B.B8.015/1984 i JUS B.B8.010/1980.

Provjera navedenih karakteristika kamena koji se ugrađuje vršiće se nenajavljeno i periodično tokom izvođenja radova.

Boja kamena je od tamno sive do sive sa braon šarom, kako bi se što manje uočila neizbežna nečistoća od zemlje i rastinja iz okruženja”

NAPOMENA: Ponuda ponuđača je ispravna ako obrazac „Finansijski dio ponude“ popuni kopiranjem tabele „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova“ date Tenderskom dokumentacijom, ne mijenjajući formulaciju naručioca, osim u djelovima opisa gdje je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, gdje je ponuđač dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

Ponudjač može navesti određenu stavku/e, robni znak, patent, tip ili proizvođača, uz naznaku “ili ekvivalentno” u opisu predmeta , na način što će izmijeniti tekst naručioca,  ili konkretnu stavku navesti u drugoj koloni „bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

-  Rok izvršenja ugovora je Rok izvršenja ugovora je najviše 90 dana od uvođenja Izvođača radova u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

 Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva, mjesto Petrovac.

 Rok plaćanja je: po privremenim mjesečnim situacijama, u roku od 20 dana od dana ovjere od strane Nadzornog organa.,

 Način plaćanja je: virmanski,

 Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

 Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od  2 godine. Garantni rok počinje teći od dana  primopredaje objekta,

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta :

-kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa,

- razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama;

- Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca,

 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom,

 Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i normantivima po Glavnom projektu,

 Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvodjač i nadzor u skladu sa projektom,

 Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,

 Tehnike i metode građenja: u skladu sa Glavnim projektom,

 Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora,

 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja  identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca .

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova  na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku ustupanje  izvođenja radova uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu (faza II)

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativna metoda na sledeći način:

-cijena 90 bodova ,

Po formuli:broj bodova=najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 90

-kvalitet 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na rok izvođenja radova

Po formuli: broj bodova = ponuđeni rok izvođenja /ponuda sa najkraćim rokom izvođenja radova x 10.

- 5.UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- 6.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze naručioca

Naručilac je dužan da:

-blagovremeno, pisanim putem, obavijesti izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

-preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

-blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora  privremene situacije i okončanu situaciju, dostavi naručiocu, koji će  po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze izvodjača

Izvodjač je dužan da:

-ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

-ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;

-ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;

- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima  i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja  iz Ugovora;

- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT , kao i  sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,

-u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;

-vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Raskid ugovora

- jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

- sporazumni raskid ugovora

Naručilac i izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvodjač je dužan da  u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju  koja mu je od strane naručioca dostavljena  za izvodjenje radova.

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa .

Naknada štete

U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Otklanjanje nedostataka  u garantnom roku

Izvodjač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove  kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko izvodjač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- 7.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-426/20-2364/2

Budva,  05. oktobar  2020. godine

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 50 iz Plana javne nabavke broj: 01-426/20-246/3  od 23.07.2020. godine za nabavku ustupanja izvođenja radova na uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu (faza II), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Marko Carević, Predsjednik

____________________

s.r.

Službenik za javne nabavke, Tanja Simićević

____________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Srđan Gregović

Sekretar sekretarijata za komunalno stambene poslove

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Tanja Simićević, dipl.pravnik

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Aleksandar Popović, dipl. ing. saobraćaja

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Tamara Goliš, dipl. arhitekta

____________________

s.r.

- 9 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a